Охрана труда и окружающей среды.

(часть дипломной работы)

Разработка мероприятий по обеспечению благоприятных санитарно-гигиенических условий труда инженера

Черновик

выполнил: Гусев М.С. факультет: 3 группа: 03-627 телефон: 89099795935 дата: 8 ноября 2012

преподаватель: Асейкина Н.С.

Москва 2012г.

Охрана труда и окружающей среды. Разработка мероприятий по обеспечению благоприятных санитарно-гигиенических условий труда инженера

- Введение

Содержание дипломной работы заключается в создании библиотеки функций унификации процессов обработки входных параметров и систематизации выходных данных в средствах тестирования и диагностики программных средств и оборудования. Целью данного раздела является анализ и оценка соответствия требованиям безопасности освещенности рабочего помещения, микроклимата и визуальных параметров монитора и  выработка необходимых мероприятий по обеспечению благоприятных санитарно-гигиенических условий труда.

Анализ условий труда инженера-программиста

Характеристика условий труда инженера-программиста

Характеристика труда

Специфика труда разработчика программного обеспечения включает следующие этапы работы:

- анализ и поиск решения задачи,

- программирование,

- отладку и тестирование программных компонент,

- выпуск документации.

Большую часть рабочего времени программист проводит за компьютером. Такая работа характеризуется длительным сидячим положением, что не подразумевает значительных физических нагрузок. Продолжительность рабочего дня – 8 часов, с получасовым перерывом на обед.

Характеристика технических средств

Используемое для работы оборудование:

- персональный компьютер;

  - системный блок;

  - клавиатура;

  - мышь;

  - монитор

- принтер.

Нормальная и безопасная для здоровья работа инженера-программиста во многом зависит от того, в какой мере параметры монитора соответствуют требованиям безопасности. Поэтому рассмотрим данные параметры более подробно.

На рабочем месте программиста установлен монитор Samsung SyncMaster S27A550H:

| Тип | ЖК-монитор |
| --- | --- |
| Диагональ | 27" |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Потребляемая мощность | при работе: 40 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
| Частота обновления экрана | 60Гц |

Количество работающих людей

В помещении работают 6 человек.

Характеристика помещения

Работа ведется в офисном помещении длиной L = 6,6м, шириной W = 5,4м и высотой H = 4м. Соответственно, площадь помещения составляет S = L·W = 6,6·5,4 = 35,64 м2, а его объём V = S·H = 35,64·4  = 142,56 м3.

Естественное освещение – боковое; его обеспечивают два оконных проёма, каждый проём длиной 2,3 метра и высотой 2 метра.

Потолок окрашен в белый цвет.

Для искусственного освещения используются 8 светильников ООО «Завод «Световые технологии», имеющие следующие характеристики:

| Артикул | Мощность, Вт | Размеры, мм×мм |
| --- | --- | --- |
| ARS/R 418 (595) | 4×18 | 595×595 |

Светильники оснащены люминесцентными лампами T8 фирмы OSRAM L 18W/640 25X1 4050300001647

Анализ производственных факторов.

Освещение

В соответствие с характеристиками труда инженера-программиста, приведёнными в пункте 1.1.1,  данная работа относится к категории 1а (согласно ГОСТ 12.1.005-88, Приложение 1) и характеризуется как зрительная работа средней точности (СНиП 23-05-95).

Для освещения помещения предусмотрены потолочные светильники с люминесцентными лампами со следующими характеристиками:

- m=4 – количество ламп в одном светильнике;

- lсв=0,595 м – длина светильника;

- N=4 – количество светильников в одном ряду;

- n=2 – количество рядов светильников.

а

б

4,2 м

6,6 м

3,3 м

1

2

4

3

1,5м

2,4 м

5,4 м

Рис. 1.1. Осветительная установка.

- Определение необходимых точки помещения

Данные точки находятся на условной поверхности, на расстоянии 0,8 м от пола. Точка а находится по середине помещения, точка б – у конца светящей линии.

- Формула расчёта фактической освещённости точек а и б.

Фактическая освещённость определяется по формуле:

EФ=Ф1000μΣεkзhL,

где

- Ф – суммарный световой поток всех источников, лм;

- μ = 1,1 …1,2  – коэффициент, учитывающий отражённую составляющую света и действий удалённых светильников;

- Σε – сумма относительных освещённостей от нескольких светящих линий;

- kз – коэффициент запаса, учитывающий запыление светильников и износ источников света в процессе эксплуатации;

Для помещений, освещаемых люминесцентными лампами, и при условии чистки светильников не реже двух раз в год, коэффициент запаса равен 1,4 … 1,5.

- h – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью;

- L – общая длина светящих линий, м

- Определение суммарного светового потока от всех источников, Φ.

Φ=ΦлmNn,

где Φл – световой поток лампы, лм.

Световой поток от 1 лампы (для 18-ваттной люминесцентной лампы Osram типа T8) Φл = 1350 лм. Следовательно:

Φ=1350·4·4·2=43200 лм

- L – общая длина светящих линий.

L=n·lсв·N=2·0,595·4=4,76 м

h – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м.

Высота рабочей поверхности над полом равна 0,8м.

Отсюда:

h=H-0,8=4-0,8=3,2 м

- Определение суммы относительных освещенностей от нескольких светящих линий (Σε).

Относительная освещенность ε, лк, – это освещенность при удельном световом потоке

Φ01=1000 лм/м	и	h=1 м,

Относительная освещенность определяется с помощью расчетных графиков линейных изолюкс (см. рис. 1.2). Графики построены для различных типов светильников (ОВЛ, УВЛН, УВДВ, УСП), образующих светящие линии, в координатной системе (p',  L'):

p'=ph и L'=Lh– приведенные размеры

где h – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м.

0,75

0,66

0

1,3

Рис. 1.2. Линейные изолюксы светильников ОВЛ, УВЛН, УВДВ, УСП

Для определения относительной освещенности ε, лк, находим:

- Для каждой точки (а или б) определяем полуряды или ряды светильников (линий), которые освещают данную точку.

Для точки а это полуряды 1, 2, 3, 4, а для точки б – ряды 1-2 и 3-4.

- Определяем p, L, p', L' для каждой точки.

Точка а: L=2,1 м для всех полурядов, p=0 для полурядов 1, 2 и p=2,4 для полурядов 3, 4.

Точка б: L=4,2 м для всех рядов,  p=2,4 для ряда 1-2 и p=0 для ряда 3-4.

- По графику линейных изолюкс (рис. 1.2) по p1, L1 определяем относительную освещенность ε для каждого полуряда и ряда светильников, которые освещают точку (сначала точку а, а потом – точку б).

Итоговая таблица расчёта суммы относительных освещённостей от нескольких светящих линий для точек а и б.

| Точка | Полуряд или ряд | p | L | p' | L' | Относительная освещенность ε, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 1, 2 3, 4 | 0 2,4 | 2,1 2,1 | 0 0,75 | 0,66 0,66 | 2×85=170 2×38=76 Σε=246 |
| б | 1-2 3-4 | 2,4 0 | 4,2 4,2 | 0,75 0 | 1,31 1,31 | 1×50=130 1×120=120 Σε=170 |

- Окончательный расчёт фактической освещённости EФ=Ф1000μΣεkзhL

Учитывая, что Φ=43 200 лм, L=4,76 м и принимая μ= 1,1, kз=1,5  согласно СНиП 23-05-95, имеем:

Eа=43200·1,1·2461000·1,5·3,2·4,76=511,6 лк

Eб=43200·1,1·1701000·1,5·3,2·4,76=353,57 лк

- Сравнение полученных результатов с нормативными значениями

Нормы естественного, искусственного и совмещенного освещения зданий и сооружений устанавливает СНиП 23-05-95.

| Характеристика зрительной работы | Разряд и подразряд | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Искусственное освещение, лк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | При комбинированном освещении | При общем |
| Высокой точности 0,3-0,5 | III г | большой | светлый | 400 | 200 |

Работа за пультами ЭВМ, дисплеев относится к III разряду зрительных работ (подразряд г) с наименьшим эквивалентным размер объекта различения равным 0,3-0,5 мм [Березин В.М., Дайнов М.И. Защита от вредных производственных факторов при работе на ПЭВМ]. По таблице 1 СНиП 23-05-95 определяем нормируемую освещённость, которая равна 200 лк при общем освещении.

Таким образом, можно сделать вывод, что имеющаяся система общего освещения удовлетворяет нормам, устанавливаемым СНиП 23-05-95.

Микроклимат

Общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата устанавливают ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СанПиН 2.2.4.548–96 «Физические факторы производственной среды гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

- температура воздуха;

- относительная влажность воздуха;

- скорость движения воздуха;

- интенсивность теплового излучения.

СанПиН 2.2.4.548–96 относит к ним также и температуру поверхностей.

Работа за компьютером относится к категории легких физических работ (категория Iа) – виды деятельности с расходом энергии до 120 ккал/час (139 Вт), т.е. работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением [Приложение 1 к ГОСТ 12.1.005-88].

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений
[Таблица 1, ГОСТ 12.1.005-88]

| Период года | Категория работ | Температура, °С |  |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптим. | допустимая на рабочих местах |  | оптим. | допуст. | оптим. не более | допуст. |
|  |  |  | пост. | непост. |  |  |  |  |
| Холодный | Легкая - Iа | 22-24 | 21- 25 | 18-26 | 40-60 | 75 | 0,1 | 0,1 |
| Теплый | Легкая - Iа | 23-25 | 22- 28 | 20-30 | 40-60 | 55 | 0,1 | 0,1-0,2 |

Относительная влажность воздуха в производственном помещении в холодный и теплый период года от 50-60%, что попадает в границы нормированной оптимальной температуры.

Скорость движения воздуха в холодный период и теплый период года составляет не более 0,1 м/с, что соответствует санитарным нормам.

Температура в помещении в холодный период года составляет 24-27 °С; а в теплый период – (25-30°С). То есть выходит за границы нормированной оптимальной температуры.

Визуальные параметры устройств отображения информации

Требования к эксплуатации импортных ПЭВМ, используемых на производстве, определяют санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации представлены в приложении 1 (таблица 4) к данному СанПиН:

| N | Параметры | Допустимые значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яркость белого поля | Не менее 35 кд/кв.м |
| 2 | Неравномерность яркости рабочего поля | Не более +-20% |
| 3 | Контрастность (для монохромного режима) | Не менее 3:1 |
| 4 | Временная нестабильность изображения (непреднамеренное изменение во времени яркости изображения на экране дисплея) | Не должна фиксироваться |
| 5 | Пространственная нестабильность изображения (непреднамеренные изменения положения фрагментов изображения на экране) | Не более 2 × 10(-4L), где L – проектное расстояние наблюдения, мм |

Сравнивая нормативные значения с параметрами дисплея, приведёнными в п. 1.1.2, можно сделать вывод, что монитор соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Разработка мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия производственных факторов

Микроклимат

Исходя из анализа микроклимата в офисном помещении, проведенного в п. 1.2.2, видно, что температура воздуха в холодный и тёплый периоды года выходит за границы оптимальных значений, устанавливаемых ГОСТ 12.1.005-88. Поэтому необходимо принять меры к улучшению системы регулирования температуры в помещении. Такой мерой может быть установка кондиционера. Предлагается установить настенную сплит-систему  от Electrolux серии Crystal Style, модель EACS-12HC (рис. 2.1).

Рис. 2.1.

Выбор обусловлен тем, что данная модель рассчитана на помещение до 39 м2, что соответствует размерам рабочего помещения (≈ 36 м2).

Особенности и функционал:

- многоступенчатая система фильтрации воздуха

- защита от перепадов напряжения

- эффективная аэродинамика – низкий уровень шума

- самодиагностика

Дисплей

Несмотря на то, что параметры дисплея удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, он все равно остаётся наиболее вредным производственным фактором при работе инженера-программиста. Для профилактики зрительного утомления и его снижения при выполнении напряженной зрительной работы полезны упражнения, способствующие улучшению кровоснабжения в глазах и уменьшению усталости.

Такие упражнения можно выполнять на рабочем месте, сидя на стуле.

Комплекс упражнений

- Глаза закрыты. Круговыми движениями обеих рук массируют глаза - 10 с.

- Взгляд прямо перед собой, затем вправо, влево, вверх, вниз по 5 раз.

- Круговые движения глаз по часовой и против часовой стрелки по 5 раз.

- Усиленно зажмуривать и открывать глаза 5 раз.

Упражнения рекомендуют выполнять 2-3 раза за смену.

Для улучшения аккомодации, снятия усталости можно проводить тренировки с помощью метки на стекле по Э.С. Аветисову.

На оконном стекле на уровне глаз укрепляют метку, на которой изображена буква "С" диаметром 2 мм. Тренируемый располагается на расстоянии 30 см от метки и 3-4 с смотрит на метку, а затем - на предмет, находящийся за окном на той же линии (3-4 с), затем снова на метку на стекле и т.д. - 3 мин. 136

Упражнение можно делать во время перерыва в светлое время суток.

Особенно полезны эти упражнения для лиц с начальной пресбиопией и с близорукостью.

Так же в качестве защиты глаз от вредного воздействия монитора можно использовать специальные очки, которые должны иметь  сертификат соответствия.

В качестве примера рассмотрим очки фирмы «Лорнет-М», имеющие сертификат соответствия Госстандарта РФ, сертификат на очки как на средство индивидуальной защиты (сертификат ВНИИ Сертификации 2010 года), удостоверение о включении в Реестр РФ изделий медицинского назначения за № ФС 012а1663/0921-04, а также для которых представлен спектр светопропускания линз.

Согласно исследованию, проведенному центром «Росмедком»,  спектральные характеристики данных очков полностью соответствуют рекомендациям Минздравсоцразвития РФ: максимально возможно «вырезают» сине-фиолетовую часть видимого спектра излучения монитора до 0 % (при 380-400 нм) до 50 % (при 440-450 нм). Это позволяет значительно уменьшить хроматическую аберрацию, повысить четкость и контрастность изображения на сетчатке глаза. Линзы обеспечивают светопропускание  в диапазоне 500-600 нм в соответствии с рекомендациями Минздравсоцразвития РФ, что значительно увеличивает цветоразличительные функции органа зрения. Фильтр полностью блокирует ультрафиолет.

Сертификат подтверждает, что очки компании ЗАО Лорнет-М являются Средствои Индивидуальной Защиты (СИЗ) и соответствуют ГОСТ Р 12.4.230.1-2007.

Сертификат на линзы очковые со спектральными фильтрами ЛС-”Лорнет-М”. Констатирует факт соответствия линз ГОСТ Р 51044-97, ГОСТ Р 51854-2001 и МС ИСО 8980-1-96.

Список литературы

- Сибаров Ю.Г. и др. Охрана труда в вычислительных центрах. Учебник. – М.: Машиностроение, 1990.

- Березин В.М., Дайнов М.И. Защита от вредных производственных факторов при работе на ПЭВМ. – М.: Изд. МАИ, 2003.

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

- СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы».

- СанПиН 2.2.4.548–96 «Физические факторы производственной среды гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»